各省、自治区建设厅，直辖市建委，江苏省、山东省建管局，新疆生产建设兵团建设局：

为加强建设工程安全生产管理，规范建设工程开工安全生产条件，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规，我们组织起草了《建设工程开工安全生产条件审查规定》（征求意见稿）。请你们对此稿认真进行讨论，提出修改意见，并于2007年4月30日前 以书面形式传真至建设部质量安全监督与行业发展司或发至联系人电子信箱。

联系人：王天祥　电　话：010-58933920

传　真：010-58934250　E-mail：wtx999﹫126.com

附件：建设工程开工安全生产条件审查表

建设部工程质量安全监督与行业发展司
二○○七年四月二日

各位专家：

《施工企业安全生产评价标准》征求意见稿已完成，请审阅，并将修改建议于1月31日前反馈至主编单位。

联系人：

上海市建设工程安全质量监督总站 陶为农

联系方式：

通讯地址：上海市小木桥路683号405室（200032）

电话：13916701407  传真：021-64180254

Email：TWNWW@163.com

上海市建设工程安全质量监督总站

《施工企业安全生产评价标准》编制组

2008年1月11日

施工企业安全生产评价标准

（修订）

Standard of the work Safety

Assessment for Construction Company

（征求意见稿）

2007年12月27日

目  次

1、总则………………………………………………3

2、术语………………………………………………4

3、评价内容和方法……………………………………5

4、评分方法…………………………………………7

5、评价等级………………………………………8

附录A施工企业安全生产评价表……………9

附录B施工企业安全生产评价汇总表…………………14

本标准用词说明………………………………………15

条文说明………………………………………16

1  总   则

1.0.1 为科学评价施工企业安全生产条件及相应的安全生产能力，促进施工企业安全生产标准化管理，实现施工企业安全生产评价工作的规范化和制度化，制定本标准。

1.0.2本标准适用于从事建设工程施工企业的安全生产条件和能力的评价。

1.0.3 本标准依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规的要求制定。

对施工企业安全生产进行评价时，除应执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2  术   语

    - 施工企业  (Construction Company)

从事建设工程施工，具有建设行政主管部门颁发的施工资质的企业。

2.0.2  安全生产条件 (Condition of work Safety)

保证安全生产所需要的各种因素及其组合。

2.0.3  安全生产能力（Ability of work Safety）

实现安全生产所具备的条件及其组合。

2.0.4   危险源 (Hazard)

可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3  评价内容和方法

3.0.1  施工企业安全生产评价的内容应包括安全生产管理（表1）、安全技术管理（表2）、设备和设施管理（表3）、企业市场行为（表4）和施工项目安全管理（表5）和施工企业安全生产评价汇总表（表6）6个部分组合而成。

3.0.2  本标准包括对施工企业的市场准入、发生事故、不良业绩、资质升级、日常管理、年度评价等的检验和评价。

3.0.3  检验和评价的方法应符合下列原则：

1、施工企业市场准入检验和评价，采用安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为和施工项目安全管理5张表，其中施工项目抽查、检验数量不小于企业在建施工项目的50%；新建企业无工程施工项目的，施工项目安全管理表可作缺项处理。

2、对发生事故的施工企业的检验和评价，除按安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理和企业市场行为4张表检验、评价外，应按事故等级，抽查企业30%~100%的在建工程项目（且不少于2个），采用施工项目安全管理表检验、评价。

3、对具有不良业绩的施工企业，除按安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理和企业市场行为4张表检验、评价外，应抽查企业不少于20%的在建工程项目（且不少于2个），采用施工项目安全管理表检验、评价。

4、资质升级施工企业，采用安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、施工项目安全管理和企业市场行为5张表，其中施工项目抽查、检验数量不小于企业在建施工项目的50%。

5、日常管理检验和评价，除按安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理和企业市场行为4张表检验、评价外，随时采用施工项目安全管理表进行检验、评价。

6、年度检验和评价，根据日常检验、评价的结果进行综合评价。

3.0.4  在对5张评分表检查、评分的基础上，采用本标准的施工企业安全生产评价汇总表，确定施工企业安全生产条件和能力的评价等级。

4  评分方法

4.0.1  安全生产条件和能力评分应符合下列原则：

1、表1~表5每张表评分分值满分为100分，评分的实得分应为各项目实得分数之和。

2、评分表中的各项目采用扣减分数的方法，扣减分数总和不得超过该项目的应得分数，实得分不得出现负值。加分总和也不得超过该项目的满分应得分值。

3、同一项目遇到重复奖励或处罚事项时，其加、扣分数应以重复事项的最高分计算，不得重复加分或扣分。

4、评分项目遇有缺项的，其评分的实得分应按下式计算：

缺项的分项评分的实得分=（可评项目的实得分之和÷可评分项目的应得分值之和）×100

5、当表1、表2、表3和表4汇总时，其分值为4张表实得分的加权值：即表1、表2、表3和表4相应分项的权数分别为0.3、0.2、0.2、0.3。

6、当表5与表1、表2、表3和表4汇总时，所对应的权数为：表5为0.4，表1~表4加权值为0.6。

7、当对发生事故的施工企业进行检验、评价时，对表5中的“生产安全事故控制”一项，可作为缺项处理。

5 评价等级

5.0.1  施工企业安全生产评价分为合格、基本合格、不合格三个等级。等级划分应按表5.0.1核定

表5.0.1     施工企业安全生产评价等级划分

| 评价等级 | 评 价 项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 各表中的实得分为零的评分项目数（个） | 各表实得分 | 汇总分 |
| 合 格 | 0 | ≥70 | ≥75 |
| 基本合格 | 0 | ≥65 | ≥70 |
| 不 合 格 | 出现不满足基本合格条件的任意一项时 |  |  |

5.0.2  当施工企业无施工现场时，采用安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理和企业市场行为4张表检验、评价，汇总分=表1~表4加权值；

5.0.3  当施工企业有施工现场时，采用安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为和施工项目安全管理5张表进行评价，汇总分=（表1~表4加权值）×0.6+表5×0.4。

附录A  施工企业安全生产评价

| 表A.0.1安全生产管理评分表 表1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 安全生产责任制度 | ·企业未建立、健全各部门、层次（岗位）安全生产责任制度或制度不健全，扣10～25分 ·企业未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，各部门、各层次未对各自安全生产责任制进行确认，每起扣2分 企业未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5~10分 ·企业未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的，扣5~10分 ·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的，扣5~10分 | 查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况，查企业考核记录 查企业文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录；查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录 | 25 |  |  |
| 2 | 安全文明资金保障制度 | ·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分，制度无针对性和具体措施的，扣10~20分 ·未按规定落实安全生产、文明施工措施费，扣10~20分 | 查企业制度文本、财务资金预算及使用记录 | 20 |  |  |
| 3 | 安全教育培训制度 | ·企业未按规定建立安全教育、培训制度，扣20分，制度不全面、不完善的，扣5~10分 ·企业未编制年度安全教育、培训计划，扣5~10分，企业未按年度计划实施的，扣5~10分 ·企业未按规定要求对管理人员进行安全继续教育或教育、培训时间不足的，扣10~20分 | 查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度教育培训记录和管理人员的相关证书 | 20 |  |  |
| 4 | 安全检查制度 | ·企业未建立安全检查制度，扣20分，制度不全面、不完善的，扣5~10分 ·未按规定组织检查的，扣20分，检查不全面、不及时的，扣5~10分 ·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，整改结束无复查记录的，每起扣3分 | 查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录 | 20 |  |  |
| 5 | 生产安全事故报告处理制度 | ·企业未建立生产安全事故报告处理制度，扣15分 ·未按规定及时上报事故的，每起扣15分 ·未建立事故档案扣5分 ·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10~15分 ·未制定事故应急救援预案及演练制度的，扣10分 ·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣10分 | 查企业制度文本 查企业事故上报及结案情况记录 查企业应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录，物资配备情况 | 15 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

# 表A.0.2 安全技术管理评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法规、标准和操作规程配置 | ·企业未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的，扣5~10分 ·企业未配备各工种安全技术操作规程或配备不齐全的，扣5~10分 ·企业未组织编制安全法律、法规实施细则的，扣2~5分，未组织学习和贯彻实施的，扣10分 | 查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录 | 15 |  |  |
| 2 | 施工组织设计 | ·企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣20分 ·未按程序进行审核、批准的，每起扣3分 | 查企业技术管理制度，抽查企业备份的施工组织设计 | 20 |  |  |
| 3 | 专项施工方案（措施） | ·未建立对危险性较大的分部分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣25分 ·未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分 ·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）的，扣5~10分 | 查企业相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料 | 25 |  |  |
| 4 | 安全技术交底、检查 | ·企业未制定安全技术交底制度的，扣25分 ·未定期检查交底制度贯彻实施情况的，扣5~10分 ·企业未建立班组安全活动制度的，扣25分 ·未按制度规定检查班组活动情况的，扣5~10分 | 查企业相关规定、企业实施记录 | 25 |  |  |
| 5 | 危险源控制 | ·企业未建立危险源监管制度的,扣15分， ·制度不齐全、不完善的，扣5~10分 ·未根据生产经营特点明确危险源名录的，扣5~10分 ·企业未建立危险源公示、告知制度的，扣8~10分 | 查企业规定及相关记录 | 15 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

# 表A.0.3 设备和设施管理评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安全管理 | ·企业未制定设备（包括应急救援器材）采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度，扣30分 ·制度不齐全、不完善的，扣10~15分 ·企业购置的设备无生产厂家的合格证书或相关证书不齐全的，每起扣3～5分 ·企业未按设备分类建立档案的，每类扣2分 ·企业未配备设备管理的专（兼）职人员的，扣10分 | 查企业设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案 | 30 |  |  |
| 2 | 设施和防护用品供应单位 | ·企业未制定对安全物资的供应单位管理制度的，扣30分 ·未按制度执行的，每起扣2分 ·企业未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭拆、验收、检查、使用的相关管理规定的，扣30分 ·未按管理规定实施或实施有缺陷的，每项扣2分 ·企业未制定施工人员个人安全防护用品管理制度的，扣20分 | 查企业相关规定及实施记录 | 30 |  |  |
| 3 | 安全标志 | ·企业未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理制度的，扣20分 ·企业未定期检查实施情况的，每项扣5分 |  | 20 |  |  |
| 4 | 安全检查测试工具 | ·企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的，扣20分 ·企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣5~15分 | 查企业相关记录 | 20 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

评分员：                                                   年    月    日

# 表A.0.4   企业市场行为评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应 得 分 | 扣 减 分 | 实 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产许可证 | ·企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣30分 企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣30分 ·企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣30分 ·企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的，每起扣10分 | 查安全生产许可证及各类人员相关证书 | 30 |  |  |
| 2 | 安全文明施工业绩 | ·企业资质受到降级处罚，扣20分 ·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚，每起扣5～20分 ·企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分， ·企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5～10分 ·企业受到省级及以上通报批评，每次扣10分；受到地市级通报批评每次扣5分 ·企业获得安全、文明创优表彰，国家级每项加15分，省级每项加8分，地市级每项加5分，县（区）级加2分 | 查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料 | 20 |  |  |
| 3 | 安全质量标准化达标 | ·安全质量标准化达标优良率低于规定的，每5%扣10分 ·安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分 ·安全质量标准化达标优良率大于规定要求的，每10%加10分 | 查企业相应管理资料 | 20 |  |  |
| 4 | 资质、机构与人员管理制度 | ·企业未建立安全生产管理体系（包括机构和人员等）、人员资格管理制度的，扣30分 ·企业未按规定设置专职安全管理机构的，扣30分，未按规定配足安全生产专管人员的，扣30分 ·实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣30分，未按制度执行的，扣30分 | 查企业制度文本和机构、人员配备证明文件，对人员资格管理记录及相关证件 查总、分包单位的管理资料 | 30 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

评分员：                                                   年    月    日

表A.0.5施工项目安全管理评分表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应 得 分 | 扣 减 分 | 实 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场安全达标 | ·企业所属施工现场按JGJ59《建筑施工安全检查标准》检查，不合格的，每1个扣20分 | 查现场及相关记录 | 40 |  |  |
| 2 | 生产安全 事故控制 | ·发生较大事故的，扣20分 ·发生一般事故的，每起扣10分 ·年重伤事故频率大于0.6‰的，扣5分 ·月因工负伤频率大于3‰的，扣3分 ·瞒报事故 ，每发现1起，扣20分 | 查事故报表和事故档案 | 20 |  |  |
| 3 | 设备、设施、工艺选用 | ·现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的，扣20分 ·现场使用不符合标准的、且存在安全隐患的脚手架的，扣20分 ·现场使用不符合标准的、且存在安全隐患的塔式起重机的，扣20分 ·现场使用SC型系列的施工升降机（人货两用）超过8年的，SS型系列的施工升降机（人货两用）超过5年的，扣20分 ·现场使用不符合标准的、且存在安全隐患的施工升降机和龙门架、井字架的，扣20分 ·现场使用不合格的钢管、扣件的，每项扣10分 | 查现场及相关记录 | 20 |  |  |
| 4 | 安全防护用品使用 | ·现场使用不合格的密目式安全网的，扣1~10分 ·现场使用不合格的安全帽的，扣1~10分 ·现场使用不合格的安全带的，扣5~10分 ·现场使用不合格、大网眼的安全平网的，扣3~10分 | 查现场及相关记录 | 10 |  |  |
| 5 | 保险 | ·未按规定办理意外伤害保险的，扣10分 ·意外伤害保险办理率不足100%，每低2%扣1分 | 查现场及相关记录 | 10 |  |  |
| 分项评分 |  |  |  | 100 |  |  |

附录B          施工企业安全生产评价汇总表

评价类型：□市场准入□发生事故□不良业绩□资质评价□日常管理□年终评价

企业名称：                                  经济类型：

资质等级：          上年度施工产值：               在册人数：

| 评价内容 |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 零分项（个） |  | 应得分数（分） | 实得分数（分） | 加权分数 |
| 无施工项目 | 表1、安全生产管理 |  |  |  |  |  |  | ×0.3= |
|  | 表2、安全技术管理 |  |  |  |  |  |  | ×0.2= |
|  | 表3、设备和设施管理 |  |  |  |  |  |  | ×0.2= |
|  | 表4、企业市场行为 |  |  |  |  |  |  | ×0.3= |
|  | 汇总分数1=表1~表4加权值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有施工项目 | 表5、施工项目安全管理 |  |  |  |  |  |  | ×0.4= |
|  | 汇总分数2=汇总分数1×0.6+ 表5×0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价负责人（签名） |  |  | 评价人员 （签名） |  |  |  |  |  |
| 企业负责人（签名） |  |  | 企业签章 |  |  |  |  |  |

别                                                                  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000                                                                   年   月   日

本标准用词说明

1．为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国行业标准

施工企业安全生产评价标准（修订）

条文说明

目  次

1、总则………………………………………………18

3、评价内容和方法……………………………………18

4、评分方法…………………………………………18

5、评价等级………………………………………19

附录A施工企业安全生产评价表……………20

附录B施工企业安全生产评价汇总表…………………23

1 总 则

1.0.1 制定本标准的目的。

1.0.2 规定了本标准的用途和适用范围，是对施工企业安全生产的基本要求。　　1.0.3 说明了本标准的编制依据。

1.0.4 说明本标准与相关标准的关系。

3 评 价 内 容 和 方 法

3.0.1 说明了本标准的各评分表的内容。

3.0.2 本标准用于对施工企业的市场准入、发生事故、不良业绩、资质升级、日常管理、年度评价等方面的检验和评价。

3.0.3 检验和评价的方法应符合下列原则：评价采用表1~表5五张表，同时针对安全生产评价的不同类型抽查一定数量的项目数，项目抽查可以结合当地建设行政主管部门对被评价企业日常的监管情况进行。第1款中对施工企业市场准入检验和评价，针对暂时无施工项目的企业，表5《施工项目安全管理表》可作为缺项处理，使本标准的适用性更强。

4 评 分 方 法

4.0.1安全生产条件和能力评分应符合下列原则。对于同一评分事项，可能会出现重复奖励或处罚的，第3款强调加、扣分数应以重复事项的最高分计算，不得重复加分或扣分，第4款是针对评分项目中出现缺项的情况而定的，如：当对无工程项目的新建企业进行评分时，表4中的“3”项目即为缺项。第5、6款对各评分表引入了权数概念，是参照了国际先进的安全管理理念，同时结合对企业、政府监督管理机构的调研，对第5款中采用表1~表4进行评分时，表1、表4分别占0.3的权数，强调企业制度建设、规范企业的市场行为的重要性。第6款中采用表1~表4结合表5“施工现场安全管理表”评分时，表1~表4加权值所占权数为0.6，而表5为0.4，提高施工现场评分的权重，突出施工现场管理的重要性，施工现场安全评价结果很大程度上决定了施工企业安全生产整体评价结果，更符合施工企业的生产特点，使本标准的针对性更强。第7款明确对发生事故的施工企业进行检验、评价时，对表5中的“生产安全事故控制”一项，可作为缺项处理，提高了本标准的可操作性。

5 评 价 等 级

5.0.1 规定了本标准的评价等级分为合格、基本合格和不合格三个等级。

依据施工企业安全生产评价各评分表的评分量化结果，在经过汇总后，评价等级划分的原则是：合格和基本合格的一项共同标准为各评分表中无实得分数为零的评分项目，因为评分表中的条款，多数是企业满足安全生产条件的基本条件，必须做到，所以本标准不设置优良等级。

同时，兼顾到全国各地管理体制水平存在一定的差距，因此评价等级为合格的分数定位为75分，而不是80分或更高分。受此分的限制，合格和基本合格之间的分数差距也仅有5分余地。

合格标准为加权汇总后实得分数要保证为75分及以上，而各评分表均不小于70分，这样既保证了单项评分实得分数数值，又限制了各评分项目之间的得分差距，以确保各评分项目均能保持一定水准。

如果出现不满足基本合格的条件任意一项，说明施工企业在安全生产的条件上存在较大的缺陷，不能保证基本的安全生产条件，故应评为不合格。

5.0.2 被评价企业暂时无施工现场时，采用表1~表4进行评分，按各表权重进行加权所得汇总分数，作为企业评价等级的依据。

5.0.3 被评价企业有施工现场，采用表1~表5进行评分，在对表1~表4按各表权重进行加权的基础上，对表1~表4的加权分值取0.6权数与表5取0.4权数进行加权所得分值，作为企业评价等级的依据。

附录A 施工企业安全生产评价表

表1 《安全生产管理评分表》主要是对施工企业的安全基础管理工作进行评价。根据《中华人民共和国安全生产法》提出的安全生产保障、安全生产监督管理、事故的应急救援和调查处理要求，在本评分表中分为安全生产责任制度，安全文明资金保障制度，安全教育培训制度，安全检查制度，生产安全事故报告处理制度5个评分项目。企业应建立以上各项基本管理制度，并针对各企业的实际情况进一步充实。本评分表中，安全生产责任制度的制定和有效落实为重点。

表2 《安全技术管理评分表》分为法规、标准和操作规程配置，施工组织设计，专项施工方案（措施），安全技术交底、检查，危险源控制5个评分项目。

企业应配备现行的、与企业经营活动相关的法规、标准和操作规程，并组织好对应的学习、贯彻工作。制定施工组织设计、针对危险性较大的分部分项工程的专项方案（措施）的审核审批制度以及安全技术交底制度。抓好班组班前安全交底、检查活动，将施工风险控制放在班组这一施工基点。

各施工企业应根据建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求，明确本企业需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程范围，建立、完善危险源监管制度，根据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨别出危险源，编制危险源清单。按照《中华人民共和国安全生产法》中关于从业人员的权利和义务，施工企业应对本企业施工现场的危险源进行公示。

表3 《设备和设施管理评分表》主要为设备安全管理，设施和防护用品供应单位，安全标志，安全检查测试工具4个评分项目。

企业应对本单位各类设备（包括各类特种设备，大型设备如：龙门架或井字架、各类塔式起重机、履带起重机、汽车（轮胎式）起重机、施工升降机、土方工程机械、桩机工程机械等）的采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废等管理工作进行控制。

对企业的安全设施所需材料（如：搭设脚手架所需钢管、扣件，脚手板等）、及个人防护用品（如：安全帽、安全网等）的供应单位，企业应对其资质以及生产经历、信誉、生产能力等方面有具体的控制要求。对现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭拆、验收、检查、使用加强管理控制，为施工人员提供一个安全、良好的工作、生活环境。施工企业应建立、健全个人安全防护用品的采购、验收、保管发放、使用、更换、报废等管理制度，为施工人员配备必需的安全防护用品。

企业对施工现场危险源和防护设施的警示标识按照国家标准安全色、安全标志规定设置。

企业应建立日常安全检查工作等所需的检查测试工具的配备、管理制度，建立对应的设备维护、检测清单。

表4 《企业市场行为评分表》分为安全生产许可证，安全文明施工业绩，安全质量标准化达标，资质、机构与人员管理制度4个评分项目。本表主要是规范施工企业的市场行为。评价企业对安全生产许可证的管理和保持。通过对企业以及企业当地主管部门日常对企业安全文明施工工作的管理业绩以及安全质量标准化工作的开展进行评价，鼓励企业安全生产、文明施工、安全质量标准化工作的长效管理。为切实加强企业安全管理工作，按照《中华人民共和国安全生产法》等法规要求，企业应建立安全生产管理体系、人员资格管理制度，配置适合企业需要的安全生产管理机构和足够的专职安全管理人员，负责企业的日常安全生产工作的开展。对实行总、分包的企业，企业应对分包单位的资质以及生产经历、信誉、人员等方面有具体的控制要求。

表5 《施工项目安全管理评分表》分为施工现场安全达标，生产安全事故控制，设备、设施工艺选用，安全防护用品使用，保险5个评分项目。施工企业因企业生产特点，安全管理工作应立足于对施工现场的管理，通过对抽查的施工现场采用JGJ59《建筑施工安全检查标准》评分，有两个及以上不合格的，本表不得分。对于发生生产安全事故，如安全事故累计死亡人数2人或瞒报重大事故，情节恶劣的，该表不得分。施工现场采用国家明令淘汰或者行业明文规定不符合安全要求的设施、设备，本表不得分。

附录B 施工企业安全生产评价汇总表

《施工企业安全生产评价汇总表》采用本标准表1~表5五张评分表，通过对施工企业安全生产的评价，汇总分值判定企业安全生产评价等级。